بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: تهيۀ چك سل يا گلبولهاي حساس شده در آزمايشگاه

شماره مدرک : MD-LBB-08-WI-02

تعداد صفحات :  3

تاریخ بازنگری : 30/6/94

تهيۀ چك سل يا گلبولهاي حساس شده در آزمايشگاه

چك سل Checkcell) ) يا كومبس كنترل كه با علامت اختصاري CC نمايش داده مي شود ، به عنوان معرف سلولي براي كنترل كردن آنتي هيومن گلبولين به كار مي رود و در واقع گلبولهاي قرمزي هستند كه در آزمايشگاه با مولكولهاي IgG حساس شده اند .

يك آزمايش كومبس هنگامي نتيجۀ منفي آن قابل اعتماد است كه اگر چك سل به لولۀ آزمايشي كه كومبس آن منفي شده است اضافه كنيم با آنتي هيومن گلبولين موجود در لوله بعد از سانترفیو‍ژ كردن واكنش آگلوتيناسيون دهد . واكنش آگلوتيناسيون در اين مرحله  از كنترل بيانگر آن است كه از آنتي هيومن گلوبولين فعال در آزمايش استفاده شده و جواب منفي كومبس قابل اعتماد است.

تهيۀ چك سل با استفاده از آمپول رگام

روگام حاوي آنتي D از جنس IgG است و هر ويال آن داراي 300 ميكروگرم يا 1500 واحد بين المللي ( IU ) آنتي D مي باشد .

براي تهيۀ چك سل چنانچه آنتي D گروه بندي از جنس IgG خالص نداريد از آمپول روگام استفاده نماييد .

- سريال رقت 1:2 ، 1:4 ، 1:8 ، 1:16 ، 1:32 ، 1:64 ، 1:128 و...از روگام تهيه كنيد

- به هر لوله نصف حجم روگام رقيق شده از سوسپانسيون 5% گلبولهاي قرمز Rh مثبت اضافه كنيد و لوله ها را به مدت 30 دقيقه در حرارت ℃37 انكوبه كنيد .

- سپس لوله ها را سانتريفوژ كرده و براي واكنش آگلوتيناسيون بررسي نماييد .

- اولين لوله اي كه واكنش آگلوتيناسيون نداده و لولۀ بعد از آن را برداشته و 3 بار با سرم فيزيولو‍ژي شستشو داده و بعد از خالي كردن كامل سرم فيزيولوژي به آن AHG افزوده و با سانتريفوژ كردن درجۀ واكنش را ياداشت نماييد . عيار روگام را براي تهيۀ چك سل با درجۀ واكنش 2+ تعيين كنيد براي مثال اگر لولۀ 1:4 اولين لوله اي باشد كه آگلوتيناسيون نداده ، واكنش بصورت آغشتگي بوده است . گلبولهاي قرمز اين عيار را سه مرتبه شسته وبا تهيۀ سوسپانسيون 5% به عنوان چك سل استفاده نماييد.