بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: کنترل کیفی و تيتراسيون آنتي سرم هاي

گروه هاي خوني

شماره مدرک :  MD-LBB-09-WI-02

تعداد صفحات :  3

تاریخ بازنگری : 30/6/94

کنترل کیفی و تيتراسيون آنتي سرم هاي گروه هاي خوني

براي تعيين تيتراسيون آنتي سرمهاي گروههاي خوني ازسرم استفاده مي كنيم . براي انجام اين آزمايش ابتدا گروه خوني فرد رابه روش سل تايپ تعيين مي كنيم با تعيين گروه خوني علاوه برمشخص نمودن آنتي بادي هاي موجود درسرم مي توانيم آني ژن موردنيازبراي تعيين تيتر آنتي سرم هاي گروه خوني رانيز مشخص كنيم كه برحسب نوع آنتي بادي موجوددرسرم ازآنتي ژن مناسب استفاده مي كنيم . 
تيتراسيون آنتي A
1-  ابتدا ۱۱ لوله آزمايش را درجالوله اي قرارداده وشماره گذاري مي كنيم .

2-  به تمامي لوله ها به غيرازلوله شماره ۱ ، يك حجم ازسرم فيزيولوژي معادل ۱۰۰ ميكروليتر اضافه مي كنيم 
3- يك حجم ازآنتي سرم A‌(سرم بيمار)‌معادل ۱۰۰ ميكروليتردرلوله هاي شماره ۱و۲ اضافه ميكنيم .
4- لوله ۲ را به آرامي مخلوط كرده ويك حجم ازمحتواي آنرا به لوله شماره ۳ انتقال مي دهيم . 
5- پس ازمخلوط كردن لوله شماره ۳ يك حجم را به لوله ۴ اضافه مي كنيم واين عمل را تا لوله ۱۱ ادامه مي دهيم . ازلوله ۱۱ يك حجم دورمي ريزيم.
6- پس ازانجام مراحل فوق رقت هاي ۱:۱ تا ۱:۱۰۲۴ ازآنتي سرم مربوطه بدست مي آيد.

7- سپس به تمامي لوله ها يك حجم ازسوسپانسيون A Cell اضافه مي كنيم .
8- لوله ها را به مدت ۳۵-۴۰ دقيقه دردماي اتاق قرارمي دهيم 
9- لوله ها را به مدت ۳۰ ثانيه سروفيوژ مي كنيم .
10- نتايج لوله ها قرائت مي كنيم. 
11- آخرين لوله اي را كه داراي واكنش ۱+ باشد را انتخاب مي كنيم

12- لوله انتخاب شده را به عنوان تيترآنتي سرم مربوطه درفرم تيتراسيون آنتي سرمهاي گروه خوني ثبت مي تماييم .

تيتراسيون آنتي B

- طبق روش فوق عمل كرده فقط دربند ۳ آنتي سرم B به لوله ها اضافه مي كنيم

- دربند ۷ سوسپانسيون B Cell اضافه مي كنيم .

تيتراسيون آنتيAB

- طبق روش فوق عمل كرده اما بجای یکسری لوله،دو سری رقت تهیه می کنیم (2 سری 11 تایی لوله)

- دربند۳ (روش بالا) به هر دوسری لوله آنتي سرم AB به اضافه مي كنيم

- دربند ۷ (روش بالا) به یکسری از لوله ها سوسپانسيون A Cell و به سری دوم سوسپانسيون B Cell اضافه مي كنيم .

تيتراسيون آنتيD

- طبق روش فوق عمل كرده فقط دربند ۳ آنتي سرم D رابه تمامي لوله ها اضافه مي كنيم .

- دربند ۷ سوسپانسيون O Cell اضافه مي كنيم

- دربند ۸ لوله ها را به مدت ۶۰ دقيقه دربن ماری۳۷ درجه قرار مي دهيم

تفسير آزمايش :
آنتي سرمهايي كه موردتاييد قرارمي گيرند بايد داراي تيتراسيون قابل قبول باشند.
براي آنتي A ،آنتی B و آنتی  AB          تيتر ۱:۱۲۸ تا ۱:۲۵۶
براي آنتي D           تيتر ۱:۳۲ تا ۱:۶۴