بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع:تجهیزات بانک خون

شماره مدرک : MD-LBB-11-WI-02

تعداد صفحات :  2

تاریخ بازنگری : 30/6/94

تجهیزات بانک خون

** بانك خون بيمارستان بايد داراي تجهيزات زير باشند :
1) يخچال مخصوص بانك خون مجهز به آژير , ترموگراف و دماسنج جهت کنترل دستی دما ( در اين يخچال منحصراً بايد خون و فرآورده هاي مربوطه نگهداري شود (
2) فريزر مخصوص مجهز به آژير , ترموگراف و دماسنج جهت کنترل دستی دما ( كه بتواند درجه حرارت را به منهاي 18 درجه سانتي گراد يا پايين تر برساند ) جهت نگهداري انواع پلاسماها و رسوب كرايو .
3) يخچال معمولي جهت نگهداري معرف ها و نمونه هاي خون بيماران
4) وجود روتاتور و شيكر براي نگهداري پلاكت برحسب ميزان مصرف
5) سروفيوژ واجد دورسنج و تايمر مناسب باشد .( جهت تامين 1000 دور در دقيقه(
6) بن ماري 37 درجه سانتي گراد)علاوه بر نمایشگر دمای مربوط به خود بن ماری ،باید از یک دماسنج جهت کنترل دستی دما نیز استفاده نمود.)
7) ميكروسكوپ نوري
8) جا لوله اي و لوازم مصرفي آزمايشگاهي به تعداد كافي
9) معرف هاي لازم جهت انجام گروه بندي ABO , Rhو آزمايش كراس مچ
10) سيستم ثبت و بايگاني براي نگهداري سوابق خون و آزمايشات انجام شده روي نمونه خون بيماران