بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: حمل و نقل فرآورده های خونی

شماره مدرک : MD-LBB-14-WI-02

تعداد صفحات :  6

تاریخ بازنگری : 30/6/94

حمل و نقل فرآورده های خونی

حمل ونقل خون و فرآورده های آن یکی از مراحل مهم برای حفظ کیفیت خون مورد نیاز بیماران است و شامل ارسال آن از پخش خون سازمان انتقال خون به بانک خون بیمارستان است .

فرم درخواست تحويل خون و فرآورده هاي مختلف آن از پايگاه انتقال خون، بايد توسط پرسنل واحد بانك خون بيمارستان تكميل و به پخش خون پايگاه مربوطه ارسال شود .
حمل و نقل خون و فرآورده هاي خوني بايد توسط وسيله نقليه مجهز به وسايل ضروري براي حمل و نقل فرآورده هاي خون و بوسيله افراد آموزش ديده داراي كارت شناسائي و در كمترين زمان ممكن انجام پذيرد

( صدور كارت توسط مدير مركز درماني و آموزش توسط سازمان انتقال خون انجام مي گيرد)

به این منظور نکات زیر حائز اهمیت است :

- بسته بندی مناسب فرآورده ها

- حفظ زنجیرۀ سرد ( از طریق پایش دما و سیستم سرمایشی مناسب ، حمل ونقل از طریق راه های ارتباطی مناسب و به حداقل رساندن مدت زمان حمل )

- آموزش مناسب پرسنل در مورد چگونگی حمل ونقل خون

1 ) حمل و نقل خون کامل و Packed cell ( فرآورده های RBC  ) :

1-1 ) کلیّۀ  فرآوده های  خونی  حاوی RBC  در طول  انتقال  باید  در  دمای    C° 10 - C°1 نگهداری شوند تا قابلیت زنده ماندن RBC  حفظ شود .

1-2 ) جهت نگهداری محدودۀ دمایی  C° 10 - C°1 از یخ مرطوب یا کیسه های یخ استفاده شود .

1-3 ) ظرف انتقال مورد استفاده یخدان عایق است . ( باید مقاوم باشد و درجه حرارت را در طول حمل ونقل حفظ کند ) کف یخدان مادۀ جاذب مثل کاغذ یا حوله قرار دهید .

1-4 ) یک کیسه پلاستیکی خالی با گنجایش مناسب داخل آن قرار داده سپس طوری آن را باز کنید که روی دیواره های یخدان قرار گیرد و در کف کیسه مجدداً یک مادۀ جاذب قرار دهید .

سپس واحدهای خون را داخل کیسۀ پلاستیکی قرار دهید ( حداقل 40 واحد P.C یا 20 واحد W.B  )

1-5 ) جهت نظارت و پیگیری درجۀ حرارت در طی حمل ونقل باید از دماسنجهای Max وMin استفاده کرد تا متوجه تغییرات دمایی در طول مدت انتقال شد .

این دماسنج باید با استفاده از نوارهای لاستیکی بین دوکیسه و بصورت ایستاده قرار داده شوند تا درجه حرارت کیسه های خون پس از رسیدن به مقصد اندازه گیری شود  .

1-6 ) هوای داخل کیسه را خالی کرده و با نوار چسب محکم ببندید .

1-7 ) روی کیسه های خون کاغذ ضخیم یا مقوا قرار داده و کیسه های یخ را در بالای کیسه های خون قرار داده می شود . این کار اجازه می دهد تا هوای سرد به سمت پایین و اطراف واحدهای خونی حرکت کند .

** ) به هیچ وجه نباید یخ بطور مستقیم با کیسه های خون تماس داده شود زیرا باعث همولیز RBC ها خواهد شد.

** ) جهت حفظ زنجیرۀ سرد مقدار یخ مناسب با تعداد فرآورده های خونی طبق جدول زیر می باشد :

| تعداد واحدهای خونی | حداقل وزن یخ |
| --- | --- |
| 5 واحد | 1.5 کیلو گرم |
| 10 واحد | 2.5 کیلو گرم |
| 15 واحد | 3.5 کیلو گرم |
| 20 واحد | 4.5 کیلو گرم |
| 25 واحد | 6 کیلو گرم |
| 30 واحد | 7 کیلو گرم |

2 ) حمل ونقل فرآورده های پلاسمایی ( FFP و کرایو ) :

دمای مناسب برای حمل ونقل پلاسمایی C°-18≥ است . برای حفظ این دما باید از یخدان مناسب استفاده کرد . یخدان باید تمیز و فاقد ترک خوردگی باشد .

نحوۀ آماده سازی یخدان حمل پلاسما مانند حمل فرآورده های RBC است با این تفاوت که کیسه های یخ را میتوان بین دو واحد پلاسما یا روی آن قرار داد و تماس مستقیم کیسه های یخ با فرآورده های منجمد پلاسمایی اشکالی ندارد. جهت حفظ زنجیرۀ سرد در زمان حمل پلاسما و فراورده های آن باید حداقل معادل حجم پلاسما کیسۀ یخ درون یخدان وجود داشته باشد .

** نکته بسیار مهم :

بدلیل تفاوت دمای مناسب حمل فرآورده های مختلف همیشه برای حمل خون و فرآورده های مختلف از جعبه های عایق یا یخدانهای عایق مجزا استفاده کنید به گونه ای که در هر یخدان تنها یک نوع فرآورده موجود باشد .

3 ) حمل نقل پلاکتها :

3-1 )دمای مناسب برای حمل ونقل پلاکت C°24 - C°20 است و در حمل پلاکت به هیچ عنوان نباید از یخ استفاده کرد .

3-2 ) پلاکتها باید توسط Box مخصوص انتقال پلاکت حمل ونقل گردند .

3-3 ) درون Box باید از دماسنجهای Max و Min  کالیبره استفاده کرد.

3-4 ) باید دمای Box  در فرم مربوطه ثبت گردد .

3-5 ) پلاکتها به محض رسیدن به بانک خون بهتراست  در درون انکوباتور شیکر دار پلاکتی قرار داده شوند .

4 ) دریافت فرآورده های خونی :

4-1) پس از دریافت هر محموله دمای داخل یخدان را باید اندازه گیری کرد . به این صورت که در یخدان را باز کرده دماسنج را بین دو واحد سطحی قرار داده ، در یخدان را بسته و پس از 5 دقیقه باز می کنیم و دما را ثبت می کنیم .

4-2) مشخصات واحدهای ارسالی را با شماره و مشخصات موجود در فرم ارسالی00.TM.124.FRM/01) (از ساز مان انتقال خون ( فرم استاندارد سازمان انتقال خون ) مطابقت می دهیم .

4-3 ) فرآورده ها را از نظر ظاهری بررسی می کنیم :

الف ) کیسه ها صدمه دیده نبوده و نشت نداشته باشد

ب ) همولیز و تغییر رنگ نداشته باشد

ج ) لخته وحباب گاز در آن وجود نداشته باشد

د ) بر چسب فرآورده سالم و خونا باشد

ه ) تاریخ انقضاء سپری نشده باشد

و ) تعداد کوردها مناسب باشد ( حد اقل یک کورد به آن متصل باشد )

4-4 ) در صورت وجود هر گونه مشکل مانند طولانی شدن زمان حمل ، دمای نا مناسب ، فرآورده هایی که از نظر ظاهری مشکل دارند یا وجود اختلاف میان مشخصات کیسه با مشخصات ذکر شده در فرم ، مراتب را به صورت مکتوب با قید شمارۀ کیسه و نوع اشکال به مرکز انتقال خون ارسال کنید .

4-5 ) در هنگام دریافت کیسه های FFP نباید محتوی کیسه ها بطور کامل ذوب شده باشد .

5 ) کنترل کیفی :

2-6-1 ) کنترل وسائل مورد استفاده در حمل ونقل خون و فرآورده های خون و فرآورده های آن شامل دماسنج و یخدان که باید بطور دوره ای مورد کنترل کیفی قرار گیرند .

دماسنج باید کالیبره باشد ، یخدان باید تمییز ، سالم و بدون ترک خوردگی باشد .

2-6-2 ) برگزاری کلاسهای آموزشی برای پرسنل دخیل در امر ارسال و حمل ونقل و دریافت خون و ارزیابی اطلاعات آنها در این زمینه .