بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: ذخیره سازی خون و فرآورده های  خونی

شماره مدرک : MD-LBB-17-WI-02

تعداد صفحات :  5

تاریخ بازنگری : 30/6/94

ذخیره سازی خون و فرآورده های  خونی

1) فرآورده های RBC و پلاسمای ذوب شده:

برای ذخیرۀ واحدهای خونی یخچال اختصاصی مورد نیاز است و فقط باید محتوی اجزاء خونی در آنها نگهداری شود.

- یخچال شمارۀ 1 :

یخچال باید دارای قفسه های مشخص یا نواحی مجزایی برای کیسه خون های آزمایش نشده به تفکیک گروههای خونی  AB, A , B , O و Rh باشد .

- یخچال شمارۀ 2 :

یخچال خونهای کراس مچ شده باید جدا باشد و آن هم باید دارای قفسه های مجزا به تفکیک گروههای خونی AB, A , B , O وRh باشد .

**در صورت وجود یک یخچال در بخش بانک خون ، یک طبقه از طبقات یخچال را باید به خون های کراس مچ شده اختصاص داد.

- یخچال معرفها :

یخچال مخصوص معرف های بانک  خون و نمونه های بیماران .

مشخصات یخچال بانک خون :

یخچال باید پروانه ای داشته باشد که هوای داخل را به گردش درآورد تا دمای مناسب را در تمام یخچال بطور کامل پخش کند .

یخچال باید تمییز باشد ، روشنایی مناسب داشته باشد و دارای دماسنج های ثبت کننده و سیستمهای نمایشگر دیجیتالی باشد که بطور مستمر درجه حرارت یخچال را نشان داده و همراه با زنگ هشدار باشد، تا درصورتیکه دمای یخچال به کمتر از 1 درجۀ سانتیگراد یا بالاتر از 6 درجه برسد ، پرسنل آزمایشگاه را مطلع سازد . درجه حرارت باید حداقل هر 4 ساعت 1 بار ثبت گردد .همچنین در یخچال ها باید دماسنج کالیبره تایید شده نیز موجود باشد.

2) پلاسمای تازۀ منجمد ( FFP) و کرایو :

برای ذخیرۀ FFP  و کرایو فریزر اختصاصی مورد نیاز است . فریزر باید قفسه های مجزا برای کیسه های FFP و کرایو به تفکیک گروههای خونی ABO و Rh داشته باشد .

فریزرهای مورد استفاده جهت ذخیرۀ FFP و کرایو باید از همان معیارهای مربوط به سازماندهی و پاکیزگی و ثبت مستمر دما و الزامات مربوط به به سیستم زنگ و هشدار که در قسمت قبل توضیح داده شده پیروی نمایید . دمای مناسب جهت نگهداری FFP ° -18 و کرایو°30 -  می باشد که بصورت دو فریزر جداگانه است .

** مدارک ذخیرۀ خون یعنی نتایج پیگیری و ثبت مستمر درجۀ حرارت یخچال های ذخیرۀ خون و فراورده های خونی باید در فرم های ثبت دما  و چک لیست روزانه مربوطه نوسته شده و مستند شوند.

این اسناد باید حداقل به مدت 5 سال نگهداری شوند .

**پاکیزگی یخچال ها و فریزر بانک خون بصورت ماهیانه و در صورت لزوم در کمتر از 1 ماه انجام پذیرد و انجام این کار باید در چک لیست مربوطه ثبت گردد .

3) ذخیرۀ پلاکت :

فرآورده های پلاکتی باید در درجه حرارت بین20 الی 24 درجه ذخیره شوند .

4) مدت زمان نگهداری خون و فرآورده های خونی :

- فرآورده های RBC :  تا زمان انقضاء کیسه ( قید شده روی کیسه های خون )

-FFP  ذوب شده و RBC  های شسته شده : 24 ساعت

-FFP  و کرایو : یک سال

-PLT  : 72 ساعت پس از تولید

| فرآورده | دمای نگهداری | مدت زمان نگهداری |
| --- | --- | --- |
| خون کامل | یخچال C° 6 - C°1 | تا زمان انقضاء کیسه |
| P.C | یخچال C° 6 - C°1 | تا زمان انقضاء کیسه |
| P.C کم لکوسیت | یخچال C° 6 - C°1 | تا زمان انقضاء کیسه |
| پلاسمای ذوب شده | یخچال C° 6 - C°1 | 24 ساعت |
| FFP | فریزر C° 18- | 3 ماه |
| پلاکت | C°20 - C°24 | 72 ساعت |
| RBC های شسته شده | یخچال C° 6 - C°1 | 24 ساعت |
| کرایو | فریزر° 30- | 3 ماه |

5) نکات نگهداری خون و فرآورده های خونی :

5-1 ) کیسه های خون در یخچال بانک خون به صورت ایستاده قرار گیرند تا از نظر آلودگی ، نشت و ظاهر غیر عادی بررسی شوند .

5-2 ) فرآورده های حاوی RBC باید از نظر همولیز ، لخته های قابل مشاهده ، رنگ غیر طبیعی پلاسما و کدورت مورد بررسی قرار گیرند . هر یک از این تغییرات نشانۀ غیر قابل مصرف بودن فرآورده است .

5-3 ) فرآوردهای خونی با پلاسمای شیری رنگ برای تزریق مناسب نیستند .

5-4 ) واحدهای غیر قابل تزریق باید ایزوله شده و طبق دستورالعمل امحاء بهداشتی کیسه های خون ، به سازمان انتقال خون عودت داده شوند.

5-5 ) فرآورده های منجمد ( FFP و کرایو ) باید از نظر ترک خوردگی کیسه بررسی گردند . همچنین  باید از نظر رنگ غیر عادی ، کدورت نیز بررسی شوند .

5-6 ) تاریخ انقضاء کیسه های خون و FFPوکرایو باید قبل از انتخاب کیسه مورد توجه قرار گیرند .

5-7 ) تمام بررسی ها و تغییرات مشاهده شده باید مستند شوند .

این مستندات باید شامل نوع فرآورده ، تاریخ انقضاء کیسه ، شمارۀ کیسه گروه خون ، توضیح علت عدم مصرف و نحوۀ امحاء کیسه های خون  و فرآورده های آن می باشد .