بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: معیارهای رد نمونه جهت بانک خون

شماره مدرک : MD-LBB-19-WI-02

تعداد صفحات :  3

تاریخ بازنگری : 30/6/94

معیارهای رد نمونه جهت بانک خون

- نمونه بدون لیبل یا لیبل ناقص یا ناخوانا

- نمونه کمتر از میزان مورد نیاز ( تقریباً 4 CC)

** برچسب  نمونه های خون بیمار باید دارای اطلاعات زیر باشد :

نام ونام خانوادگی بیمار ، شمارۀ پذیرش ، تاریخ نمونه گیری ، نام بخش بستری ،نام فرد خون گیر

همچنین برچسب ها باید خونا بوده و با جوهر پاک نشدنی نوشته شوند .

** از نمونه های سرم همولیز نباید استفاده شود . چون این همولیز ممکن است از شناسایی همولیز ایجاد شده توسط واکنش Ab  همولیتیک با RBC  جلوگیری کند .

Ab های قادر به ایجاد هولیز اختصاص به سیستم ABO ، P ، لوئیس و   Kidd دارند . همچنین نباید از سرمهای لیپمیک استفاده نمود .

توجه :

** استفاده از پلاسما بدلیل نداشتن لخته های ریز نسبت به سرم ارجح است .

** نمونه هایی که در کراس مچ استفاده می شوند نباید بیش از 3 روز قبل از تزریق خون جمع آوری شده باشند به شرطی که در خلال این 72 ساعت تزریق خون نداشته شده باشد ، استفاده از این نمونه خون بلامانع است .

نوع نمونۀ ارسالی و میزان مورد نیاز آن جهت آماده سازی فرآورده های مختلف :

| نوع فرآورده | نوع و حجم نمونۀ ارسالی |
| --- | --- |
| P.C | نمونۀ لخته CC4 و نمونۀ CBC CC 1.5 |
| FFP | نمونۀ لخته CC4 و نمونۀ CBC CC 1.5 |
| خون کامل | نمونۀ لخته CC4 و نمونۀ CBC CC 1.5 |
| کرایو و پلاکت | نمونۀ CBC CC 1.5 |