بانک خون

عنوان سند : دستورالعمل

موضوع: عدم تطابقABOومنابع خطا در تعیین ABO ، Rh و آزمایش آنتی گلوبولین(کومبس)

شماره مدرک : MD-LBB-34-WI-02

تعداد صفحات :  10

تاریخ بازنگری : 30/6/94

عدم تطابق ABO

حالات عدم انطباق :

- قدرت آگلوتیناسیون کمتر از مورد انتظار :

الف ) قدرت آگلوتیناسیون در Cell  type +3  تا4  +

ب ) قدرت آگلوتیناسیون در Back  type  +2 تا 4  +

- عدم وجود واکنش مورد انتظار

- وجود واکنش اضافی

- نخستین قدم در رفع عدم انطباق شناسایی منشأ مشکل است

منشأ مشکل :

- خطای تکنیکی : مربوط به روش انجام آزمایش است

- خطای غیر تکنیکی : مربوط به نمونۀ مورد آزمایش است .

- خطای تکنیکی :

- خطای دفتری و تفسیر اشتباه

- خطای مربوط به معرفها و لوازم آزمایش

الف ) آلوده بودن لولۀ آزمایش

ب ) آلوده بودن آنتی سرم

ج ) نگهداری نا مناسب آنتی سرم  ( عدم نگهداری دردمای مناسب 4°c)

د ) نگهداری نامناسب سوسپانسیون سلولی (عدمنگهداریدردمایمناسب 4°c)

- زمان سروفیوژ :

افزایش آن باعث مثبت کاذب و کاهش آن باعث منفی کاذب می شود .

- خطای غیر تکنیکی (بیولوژیک ):

- خطای مربوط به Cell  type  ( مربوط به RBC  )

- خطای مربوط بهBack  type  ( مربوط به سرم )

**توجه :

یک توصیه : گروه بندی روی گلبول های شستشه بسیار با ارزش تر است زیرا مانع :

- خنثی شدن معرف های گروه بندی با مواد ترشحی در برخی بیماری ها مانند سرطان معده و کیست تخمدان

- پدیده رولکس در موارد افزایش پروتئین در برخی بیماری ها از قبیل لنوم و بیماری های مزمن التهابی

- بروز آنتی بادی های سرد و تاثیر آن در گروه بندی

- تاثیر ژله وارتون ر گروه بندی

- بروز واکنش های غیر اختصاصی به علت داروها و مواد افزودنی آنتی سرم ها می گردد.

اختلالات مربوط به  تناقض CELL TYPE  و BACK TYPE:

| علل | Back type |  |  |  |  |  |  | Cell type |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| علت تناقض | B.Cell |  |  | A1.Cell |  |  |  | آنتی B |  |  |  | آنتی A |
| B کاذب اکتسابی | +4 |  |  | _ |  |  |  | +2 آگلوتیناسیون کمتر از حد انتظار |  |  |  | +4 |
|  | A |  |  |  |  |  |  | AB |  |  |  |  |
| فرد گروه خونی A2 یا گروه های دارای آنتی A1 دارد | +4 |  |  | +2 واکنش کمتر از حد انتظار |  |  |  | _ |  |  |  | +4 |
|  | O |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
| فرد گروه خونی A2B دارد | _ |  |  | +2 واکنش کمتر از حد انتظار |  |  |  | +4 |  |  |  | +4 |
|  | B |  |  |  |  |  |  | AB |  |  |  |  |
| گروه خونی B است در نوزاد یا افراد پیر با در مصرف سرکوب گر های ایمنی و یا در هایپم گاما گلوبولنیمی | _ |  | +1 واکنش کمتر از حد انتظار واکنش ضعیف دیده می شود |  |  |  |  | +4 |  |  |  | _ |
|  | واکنش ضعیف دیده می شود |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| فرد کاهش تیترAb دارد (سندرم ویسکوت الدریش ) | _ |  | _ |  |  |  |  | _ |  |  |  | +4 |
|  | واکنش دیده نمی شود |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
| فرد کیسه های پلاکت با گروه O دریافت کرده | +2 |  | +4 |  |  |  |  | +4 |  |  |  | _ |
|  | O |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
| گروه خون o بمبئی | O Cell +4 | B Cell +4 |  |  | A1 Cell +4 |  |  | Anti B - | Anti A - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |
| گروه خونی با اتو آنتی بادی سرد یا واکنش رولکس | +4 | +4 |  |  |  |  | +4 | _ | +4 |  |  |  |
|  | اتو کنترل هم مثبت می شود |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
| گروه خونی Aبا آلو آنتی بادی | +4 | +4 |  |  |  | +4 |  | _ |  |  | +4 |  |
|  | اتو کنترل منفی می شود |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
| گروه خون نوزادان که نمونه به ژله وارتون آلوده است و با چندین بار سرم فیزیولوژی شستشو داده می شود. | انجام شده است |  |  |  |  |  |  | +4 |  | +4 |  |  |

الف ) احتمال وجود Rolo

ب ) احتمال حضور یک Ab سرد غیر منتظره

- برای تشخیص از لولۀ اتوکنترل استفاده می شود :

a ) اگر اتو کنترل مثبت شود وجود اتو آنتی بادی تأیید می شود

b ) اگر اتو کنترل منفی باشد وجود آلو آنتی بادی تأیید می شود .

موارد مثبت و منفی کاذب در گروه‌بندی ABO

موارد ایجاد کننده مثبت کاذب در گروه‌بندی ABO

- Contaminated Glassآلودگی لوله‌ها

- Autoagglutination  اتو آگلوتیناسیون

- A heterophile antibody حضور آنتی‌بادی‌های هتروفیل

- Added the wrong antibody اضافه نمودن آنتی‌بادی یا آنتی‌سرم نادرست

- Added the wrong antigenاضافه نمودن سوسپانسیون گلبولی یا آنتی‌ژن نادرست

- Centerifuge prolonged زمان طولانی و یا سرعت بالا سانتریفوژ

موارد ایجاد کننده منفی کاذب در گروه بندی ABO

- Not washing the test شستشو ناکافی یا فقدان شستشو در آزمایش گروه‌بندی

- Inactive/outdated reagents  معرف‌های غیرفعال(تیتر پائین) یا تاریخ گذشته

- Incorrect incubation temperature حرارت نامناسب انکوباسیون

- Incorrect test time زمان خوانش نادرست آزمایش گروه‌بندی

- Prozone or Postzone  پروزون و پوستزون ( غلظت بالاي آنتی‌ژن یا آنتی بادی)

- Failure to add reagents نقص در نحوه اضافه نمودن معرف‌ها / عدم تناسب بین مقدار سرم یا آنتی‌سرم با سوسپانسیون سلولی

- Short centerifugeزمان کوتاه و یا سرعت کم سانتریفوژ

- عدم تشخیص همولیز

و سایر عوامل تکنیکی که منجر به خطا در گروه بندی می گردد شامل : عدم دقت در ثبت یا قرائت نتایج لوله ها / اشتباه در کد گذاری یا لیبلینگ لوله ها /و....

عوامل شایع اختلال در گروه‌بندی Rh

عوامل ایجاد کننده مثبت کاذب در گروه‌بندی Rh

- مثبت بودن کومبس مستقیم و اتوآگلوتیناسیون بواسطه غلظت بالاي ایمونوگلوبین یا پروتئین سرمی

- رولو فورمیشن به دنبال حضور آگلوتینین سرد یا پروتئین‌های غیر طبیعی در سرم بیمار (را ه رفع آن شستشو خون با سرم فیزیولوژی قبل از گروه‌بندی )

- آلودگی معرف آنتی Rh/  آلودگی قطره‌چکان معرف با دیگر معرف‌های بانک خون یا آلودگی باکتریال معرف که منجر به پدیده پلی آگلوتیناسیون می‌گردد.

- خشک شدن خون یا آنتی سرم روی اسلاید یا وجود لخته های ریز در نمونه خون

عوامل ایجاد کننده منفی کاذب در گروه‌بندی Rh

- تیتر پائین و نامناسب معرف آنتی Rh) معرف آنتی سرم نامناسب به دلیل اشکال مرتبط با کارخانه سازنده یا خرابی و فساد معرف به دلیل نگاه‌داری نامناسب معرف )

- غلظت بالاي سوسپانسیون گلبولی

- اضافه نمودن آنتی سرم نابجا به جز آنتی Rh

- عدم رعایت زمان انکوباسیون کافی  و عدم  سانتریفوژ لوله طبق دستورالعمل کارخانه سازنده آنتی Rh

- کم خونی شدید بیمار و پائین بودن هماتوکریت بیمار که منجر به رقیق شدن سوسپانسیون گلبولی بیمار وعدم تناسب گلبول و آنتی‌سرم و نهایتا ظهور نتایج منفی کاذب می‌گردد.

- گروه خونی Du به دلیل ضعیف بودن آنتی ژن Rh

منابع خطا رایج در آزمایش آنتی گلوبولین ( کومبس)

واکنش‌های مثبت کاذب در تست کومبس :

- آلودگی آنتی هیومن

- سانتریفوژ طولانی مدت یا تایم طولانی

- آگلوتینین سرد فعال شده : استفاده از سرم تازه از یخچال خارج شده و حاوی آگلوتینین سرد که با جذب کمپلمان روی گلبول‌ها منجر به واکنش مثبت کاذب می گردد

- آلودگی سرم فیزیولوژی به یون های فلزی یا سیلیس

- آلودگی معرف کومبس به باکتری و دخالت آنتیT و آنتی Tn

- استفاده نامناسب از معرف‌های با قدرت بالا

- پلی آگلوتیناسیون ناشی از ژل وارتون

واکنش‌های منفی کاذب در تست کومبس:

- خنثی شدن معرف آنتی گلوبولین

- عدم اضافه کردن معرف آنتی گلوبولین یا اضافه نمودن اشتباه یک معرف دیگر

- شستن ناکافی و نامناسب گلبول‌ها که منجر به خنثی شدن آنتی گلوبولین می‌گردد

- دور و مدت زمان ناکافی سانتریفوژ

- تاخیر در شستشو و جدا شدن آنتی‌بادی‌هائی که به طور ضعیف به سلول‌ها چسبیده‌اند

- پائین بودن نسبت سلول به سرم

- عدم کاربرد میکروسکوپ در موارد که با چشم غیر مسلح منفی به نظر می‌رسد